# Домашняя работа №3

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

# 1	Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

# 2	Задание

- Изучение возможностей команды ipconfig для ОС типа Windows (ifconfig для систем типа Linux).

- Определение MAC-адреса устройства и его типа.

- Установить на домашнем устройстве Wireshark.

- С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня

- С помощью Wireshark захватить и проанализировать пакеты HTTP, DNS в части заголовков и информации протоколов TCP, UDP, QUIC.

- С помощью Wireshark проанализировать handshake протокола TCP.

# 3	Выполнение лабораторной работы

С помощью команды ipconfig для ОС типа Windows или ifconfig(рис. 1).

Показан адаптер ethernet 2 с ipv4-адерсом 192.168.56.1 маской 255.255.255.0 и ipv6 адресом канала fe80::492e:29… . Адаптер open vpn connect dco -среда передачи недоступна

Рис. 1: Показан адаптер ethernet 2 с ipv4-адерсом 192.168.56.1 маской 255.255.255.0 и ipv6 адресом канала fe80::492e:29… . Адаптер open vpn connect dco -среда передачи недоступна

Ипользуйте разные опции команды ifconfig(рис. 2).

Показаны беспроводная сети 3 4 5 и 2 с описанием qualcommm WCN685x wifi 6E Dual Band Simultaneous DHCP включен

Рис. 2: Показаны беспроводная сети 3 4 5 и 2 с описанием qualcommm WCN685x wifi 6E Dual Band Simultaneous DHCP включен

Пояснить детально информацию о текущем сетевом соединении, включая адреса, срок аренды, DHCP-сервер и DNS-серверы.(рис. 3).

Показаны IPv6-адреса, IPv4-адрес 192.168.1.169, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DHCP-сервер 192.168.1.1, DNS-серверы fd0a:e190:4b8a::1 и 192.168.1.1.

Рис. 3: Показаны IPv6-адреса, IPv4-адрес 192.168.1.169, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1, DHCP-сервер 192.168.1.1, DNS-серверы fd0a:e190:4b8a::1 и 192.168.1.1.

Использовать разные опции команды ipconfig и пояснить полученную информацию..(рис. 4).

Команда ipconfig /displaydns выводит кэш DNS: записи word-edit.officeapps.live.com, app-geo.wac.trafficmanager.net и mrc-shed.wac.trafficmanager.net с типом записи 5 и CNAME-записями.

Рис. 4: Команда ipconfig /displaydns выводит кэш DNS: записи word-edit.officeapps.live.com, app-geo.wac.trafficmanager.net и mrc-shed.wac.trafficmanager.net с типом записи 5 и CNAME-записями.

Определить MAC-адреса сетевых интерфейсов на компьютере.(рис. 5).

Выведены подключения: Беспроводная сеть (Qualcomm WCN685, 38-D5-7A-E8-A1-D9), Ethernet 2 (VirtualBox Host, 0A-00-27-00-00-1E), OpenVPN Connect, Pritunl DCO 1, Pritunl 1, Pritunl DCO 2, Pritunl 2, Pritunl 3, Pritunl DCO 3.

Рис. 5: Выведены подключения: Беспроводная сеть (Qualcomm WCN685, 38-D5-7A-E8-A1-D9), Ethernet 2 (VirtualBox Host, 0A-00-27-00-00-1E), OpenVPN Connect, Pritunl DCO 1, Pritunl 1, Pritunl DCO 2, Pritunl 2, Pritunl 3, Pritunl DCO 3.

Пропинговать шлюз по умолчанию командой ping 192.168.1.1 -n 4.(рис. 6).

Все 4 пакета успешно доставлены, время 13–16 мс, TTL 64, потерь 0%.

Рис. 6: Все 4 пакета успешно доставлены, время 13–16 мс, TTL 64, потерь 0%.

В Wireshark остановить захват трафика, прописать фильтр arp or icmp и убедиться, что отображаются только пакеты ARP или ICMP.(рис. 7).

В списке пакетов видны ARP-запросы (Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1) и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1.

Рис. 7: В списке пакетов видны ARP-запросы (Who has 192.168.1.169? Tell 192.168.1.1) и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1.

Очистить ARP-кэш командой arp -d * и снова пропинговать шлюз командой ping 192.168.1.1 -n 4.(рис. 8).

Все 4 пакета успешно доставлены, время 12–13 мс, TTL 64, потерь 0%.

Рис. 8: Все 4 пакета успешно доставлены, время 12–13 мс, TTL 64, потерь 0%.

Изучить эхо-запрос и эхо-ответ ICMP, а также кадры ARP. Изучить данные в полях заголовка Ethernet II.(рис. 9).

Видны ARP-запросы, ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1, а также ARP-ответы с MAC-адресом f8:f0:82:fb:0f:50.

Рис. 9: Видны ARP-запросы, ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 192.168.1.1, а также ARP-ответы с MAC-адресом f8:f0:82:fb:0f:50.

Начать новый процесс захвата трафика и пропинговать по имени известный адрес, например ping rudn.ru -n 4.(рис. 10).

Выполнен ping rudn.ru (37.18.93.135), превышен интервал ожидания для запроса, 100% потерь.

Рис. 10: Выполнен ping rudn.ru (37.18.93.135), превышен интервал ожидания для запроса, 100% потерь.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя, определить тип MAC-адресов.(рис. 11).

Видны ARP-запросы и ICMP Echo request к 37.18.93.135 без ответа, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Рис. 11: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request к 37.18.93.135 без ответа, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Пропинговать по имени известный адрес, например ping ya.ru -n 4.(рис. 12).

Выполнен ping ya.ru (77.88.55.242), все 4 пакета успешно доставлены, время 8–19 мс, TTL 56, потерь 0%.

Рис. 12: Выполнен ping ya.ru (77.88.55.242), все 4 пакета успешно доставлены, время 8–19 мс, TTL 56, потерь 0%.

Изучить запросы и ответы протоколов ARP и ICMP, определить MAC-адреса источника и получателя.(рис. 13).

Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 77.88.55.242, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Рис. 13: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между 192.168.1.169 и 77.88.55.242, MAC-адреса f8:f0:82:fb:0f:50 и 38:d5:7a:e8:a1:d9.

Изучить детали эхо-ответа ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4. (рис. 14).

Frame 631 — 74 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, DstCloudNetwork_e8:a1:d9), IPv4 (Src 77.88.55.242, Dst 192.168.1.169), ICMP

Рис. 14: Frame 631 — 74 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, DstCloudNetwork_e8:a1:d9), IPv4 (Src 77.88.55.242, Dst 192.168.1.169), ICMP

Изучить детали эхо-запроса ICMP в Wireshark, включая Ethernet II и IPv4.(рис. 15).

Frame 630 — 74 байта, Ethernet II (Src CloudNetwork_e8:a1:d9, Dst Nagtech_fb:0f:50), IPv4 (Src 192.168.1.169, Dst 77.88.55.242), ICMP.

Рис. 15: Frame 630 — 74 байта, Ethernet II (Src CloudNetwork_e8:a1:d9, Dst Nagtech_fb:0f:50), IPv4 (Src 192.168.1.169, Dst 77.88.55.242), ICMP.

Изучить кадры данных протокола ARP, данные в полях заголовка Ethernet II.(рис. 16).

Frame 427 — 42 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, Dst CloudNetwork_e8:a1:d9), ARP (reply).

Рис. 16: Frame 427 — 42 байта, Ethernet II (Src Nagtech_fb:0f:50, Dst CloudNetwork_e8:a1:d9), ARP (reply).

В Wireshark в строке фильтра указать http и проанализировать информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов.(рис. 17).

ВВидны HTTP-запросы GET /, GET /favicon.ico, GET /hypertext/WWW/TheProject.html и ответы HTTP/1.1 200 OK, 400 Bad request между 192.168.1.169 и 188.184.67.127.

Рис. 17: ВВидны HTTP-запросы GET /, GET /favicon.ico, GET /hypertext/WWW/TheProject.html и ответы HTTP/1.1 200 OK, 400 Bad request между 192.168.1.169 и 188.184.67.127.

В Wireshark в строке фильтра указать dns и проанализировать информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов.(рис. 18).

Видны DNS-запросы и ответы между fd0a:e190:4b8a:0:e9 и fd0a:e190:4b8a::1: Standard query 0x4c9a A nav-edge.smartscreen.microsoft.com, Standard query 0x9a1 HTTPS info.cern.ch CNAME webafs902.cern.ch.

Рис. 18: Видны DNS-запросы и ответы между fd0a:e190:4b8a:0:e9 и fd0a:e190:4b8a::1: Standard query 0x4c9a A nav-edge.smartscreen.microsoft.com, Standard query 0x9a1 HTTPS info.cern.ch CNAME webafs902.cern.ch.

В Wireshark в строке фильтра указать quic и проанализировать информацию по протоколу QUIC в случае запросов и ответов.(рис. 19).

Видны QUIC-пакеты Protected Payload (KP0) с DCID=041240ea0d808731 и Initial, DCID=a6390fd80ed99a8a, PKN 1 и 2, между 192.168.1.169 и 184.51.252.54, 23.196.236.27.

Рис. 19: Видны QUIC-пакеты Protected Payload (KP0) с DCID=041240ea0d808731 и Initial, DCID=a6390fd80ed99a8a, PKN 1 и 2, между 192.168.1.169 и 184.51.252.54, 23.196.236.27.

Проанализировать handshake протокола TCP, привести пример с пояснениями изменения значений соответствующих сообщений.(рис. 20).

Видны TCP-пакеты SYN, SYN-ACK, ACK между 192.168.1.169 и 188.184.67.127, HTTP GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK.

Рис. 20: Видны TCP-пакеты SYN, SYN-ACK, ACK между 192.168.1.169 и 188.184.67.127, HTTP GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK.

В Wireshark в меню «Статистика» выбрать «График Потока» и привести пояснения по изменениям значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP.(рис. 21).

На графике потока отображены этапы TCP-соединения: SYN, SYN-ACK, ACK, GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK, GET /favicon.ico.

Рис. 21: На графике потока отображены этапы TCP-соединения: SYN, SYN-ACK, ACK, GET / HTTP/1.1, HTTP/1.1 200 OK, FIN, ACK, GET /favicon.ico.

# 4	Выводы

В ходе работы были изучены возможности команды ipconfig для ОС Windows и определены MAC-адреса сетевых интерфейсов. С помощью Wireshark захвачены и проанализированы пакеты ARP и ICMP в части кадров канального уровня, изучены поля заголовка Ethernet II. Проанализированы протоколы транспортного уровня TCP, UDP и QUIC при работе HTTP и DNS. Изучен трёхступенчатый handshake протокола TCP и построен график потока. Получены практические навыки анализа сетевого трафика.

# 5	Ответы

- Что такое MAC-адрес и какова его структура?

MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого интерфейса, 48 бит. Первые 24 бита — идентификатор производителя (OUI), последние 24 бита — идентификатор интерфейса.

- Что такое трёхступенчатый handshake TCP?

Процесс установления TCP-соединения: клиент отправляет SYN, сервер отвечает SYN-ACK, клиент подтверждает ACK. После этого соединение считается установленным.

- Какие протоколы транспортного уровня применяются в стеке TCP/IP?

TCP (ориентированный на соединение) и UDP (без установления соединения).

- Что такое QUIC и для чего он применяется?

QUIC — протокол транспорта для HTTP, работающий поверх UDP, с мультиплексированием потоков и шифрованием, эквивалентным TLS/SSL.

- Какие поля содержит заголовок Ethernet II?

MAC-адрес назначения, MAC-адрес источника, тип протокола.

- Как определить MAC-адреса сетевых интерфейсов в Windows?

Командой getmac /v или ipconfig /all.

- Для чего используется фильтр arp or icmp в Wireshark?

Для отображения только пакетов ARP и ICMP при анализе трафика.

- Какие типы MAC-адресов бывают?

Индивидуальные и групповые; глобально администрируемые и локально администрируемые.

## 5.1	Литературный список

- Wireshark Documentation. — URL: https://www.wireshark.org/docs/

- RFC 9000. QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport. — 2021.

- Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.

- tcpdump Documentation. — URL: http://www.tcpdump.org/